CO2 uitstoot afvaloven bij verbranding van 280.000 ton afval per jaar.

Volgens het milieu jaarverslag over 2012 heeft de afvaloven 282.000 ton CO2 uitgestoten. Zie bijlage.

In 2012 was de gemiddelde energie inhoud van het afval volgens het milieu jaarverslag 11 miljoen Joule per kilogram. Er werd in 2012 227.733.000 kilo afval verbrand.

Dit leverde 227.733.000 x 11.000.000 = ongeveer 2505 biljoen Joule.

Wanneer de wijzigingsvergunning verleend is, zal er jaarlijks 280.000 ton afval verbrand worden.

Omdat de gemiddelde energie inhoud van dit afval 9 miljoen Joule per kilogram zal zijn, betekent dit dat er 280.000.000 x 9.000.000 = 2520 biljoen Joule aan warmte vrij zal komen.

Dit is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid energie die in 2012 vrijkwam. Volgens het milieu jaar verslag over 2011 was de stookwaarde van het afval 12 miljoen Joule per kilogram. De CO2 factor van dat afval bedroeg 105,7 kg / miljard  Joule.

Volgens het milieu jaar verslag over 2012 was de stookwaarde van het afval 11 miljoen Joule per kilogram. De CO2 factor van dat afval bedroeg 105,7 kg / miljard  Joule.

Op grond hiervan mogen we ook aannemen dat de CO2 factor van het afval dat in de nieuwe situatie verbrand zal worden eveneens 105,7 kg / miljard  Joule zal zijn. Dit betekent dat de CO2 uitstoot van de afvaloven in de nieuwe situatie vergroot zal worden tot 280 / 228 x 282.000 = ca. 346.000 ton per jaar.